KANALIZAČNÍ  ŘÁD

VEŘEJNÉ KANALIZACE

OBCE  CHORNICE

Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, červen 2015

# OBSAH

- Titulní list kanalizačního řádu

- Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1  Účel kanalizačního řádu

2.2  Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

- Popis území

3.1  Charakter lokality

3.2  Základní údaje

3.3  Odpadní vody

- Technický popis kanalizace

4.1  Charakteristika kanalizační sítě

4.2  Čistírna odpadních vod

- Povolení k nakládání s vodami

- Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

- Podmínky vypouštění odpadních vod do kanalizace

- Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

  - Odpadní vody vypouštěné na ČOV

  - Odpadní vody vypouštěné do kanalizace zakončené volnými výustěmi

  - Drtiče odpadů

- Měření množství odpadních vod

- Kontrola jakosti odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích

- Zásady dodržování kanalizačního řádu

- Závěrečná ustanovení

- Související legislativní předpisy

Příloha:  Kanalizační síť Chornice

1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Název obce a příslušné stokové sítě: 	CHORNICE

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

5308 - 652725 – 276693 - 3/1

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:

5308 – 652752 -  276693 – 4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Chornice

Vlastník kanalizace		:	Obec Chornice

Identifikační číslo   		:	00276693

## Sídlo				: 	569 42 Chornice

Provozovatel kanalizace	:	VHOS,a.s.

Identifikační číslo		: 	48172901

Sídlo				:	Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová

Zpracovatel kanal. řádu	:	VHOS,a.s.

Datum zpracování 		: 	6/2015

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen dle § 14 z.č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu ……………………………………………………………………………

č.j. ………………………………………………	ze dne…………………………………….

………………………………

# razítko a podpis

schvalujícího úřadu

2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými legislativními předpisy tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy:

- z.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

- vyhl. č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- z.č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění

2.1 ÚČEL KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu

- nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod

- nebyla negativně ovlivňována funkce ČOV

- nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly odváděny plynule a bezpečně

Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností kanalizace v obci Chornice a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a další podmínky provozu.

2.2 VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno písemným souhlasem provozovatele.

- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace.

- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bez písemné smlouvy, případně v rozporu s ní, se jedná o neoprávněné vypouštění, které podléhá sankcím dle § 32 a § 33 z.č. 274/2001 Sb.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno.

- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.

- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné. (§3 odst.8 z.č. 274/2001 Sb.)

3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1 CHARAKTER  LOKALITY

Obec Chornice se nachází na katastrálním území o rozloze 1 422 ha. Z hlediska geografického vymezení je součástí Drahanské vrchoviny, náleží ke geologické jednotce Boskovická brázda. Reliéf terénu je značně členitý s úzkými hřbety a s hluboce a široce otevřenými údolími. Průměrná nadmořská výška území obce činí 332 m.

Hydrograficky leží v povodí řeky Jevíčky (4-10-02-097), část území obce je odvodňována vodotečí Kelinky č. hydrolog. pořadí 4-10-02-096.

Klimaticky je území řazeno do oblasti mírně chladné, mírně suché. Roční úhrn srážek se zde pohybuje okolo 630 mm. Roční teplotní průměry mají hodnoty 7 – 8 °C.

3.2 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) z území obce Chornice.

V obci Chornice byla vybudována jednotná kanalizace, která odváděla splaškové a dešťové vody do místních vodotečí. Z části bytové zástavby na ul. Sluneční byly odpadní vody svedeny do ČOV BC 200, vyčištěné vody pak byly vypouštěny do vodoteče Kelinky.

V r. 2009 byla zpracována studie na odkanalizování celé obce Chornice. Zahájení plnění navržené koncepce bylo akcemi "Odkanalizování obce Chornice I. etapa a II. etapa". Tyto etapy realizované v letech 2014-2015 řešily odkanalizování severní části obce, tj. území od obecního úřadu severním směrem k Jevíčce. Nová kanalizace byla pojata jako kanalizace oddílná s tím, že jsou do ní podchyceny stoky jednotného charakteru. Součástí akce byla i stavba nové ČOV o kapacitě 1100 EO.

Na kanalizaci je napojeno cca 600 obyvatel, na kanalizaci odvádějící odpadní vody na obecní ČOV cca 400 obyvatel (údaj k 31.5.2015). Na kanalizaci obce nejsou napojeni žádní znečišťovatelé produkující průmyslové odpadní vody.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu, který je zásoben ze zdrojů podzemní vody situovaných v k.ú. Petrůvka a Lazy. Na vodovod je napojeno 877 obyvatel.

V období roku 2014 představovalo množství pitné vody fakturované průměrně 84 m3/den. Ve stejném období bylo fakturováno průměrně 30 m3/den odpadních vod odvedených kanalizací.

3.3 ODPADNÍ  VODY

V lokalitě Chornice vznikají následující odpadní vody, které jsou vypouštěny do kanalizace:

- v bytovém fondu – obyvatelstvo

- v zařízeních občansko- technické vybavenosti a státní vybavenosti

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací)

Odpadní vody od obyvatelstva – jedná se o splaškové vody z domácností.

Odpadní vody ze zařízení občansko-technické vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit dle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde mohou být produkovány i technologické odpadní vody.

4. TECHNICKÝ  POPIS  KANALIZACE

Původní kanalizace jednotného charakteru byla vybudována v r. 1914. Jednalo se o stokovou síť kopírující páteřní komunikace v obci. Na trase kanalizace z profilů DN 400-600 byly vybudovány 4ks vstupních a revizních šachet a 1 lapač splavenin.

### Kanalizační síť obce - I.etapa (realizace 2014-2015)

Cílem této etapy bylo odkanalizování severní části obce Chornice, tj. území od ul. Trnavské severním směrem k řece Jevíčce. Kanalizace je pojata jako kanalizace oddílná, do které jsou zaústěny části původní kanalizační sítě, která má jednotný charakter.

Odkanalizovaní je řešení gravitačními stokami z PP trub DN 250-400 a výtlačným potrubím PE DN 50.

Rozsah jednotlivých stok:

| Označení stoky | Délka potrubí [m] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dle PD | PP DN 400 | PP DN 300 | PP DN 250 | Výtlak PE DN 100 | Celkem |
| A | 874,55 |  |  | 121,08 |  | 121,08 |
| B | 437,67 |  |  | 425,57 |  | 425,57 |
| C | 510,16 |  | 187,39 | 322,61 |  | 510 |
| D | 142,78 |  |  | - |  | - |
| E | 208,88 |  | 73,8 |  |  | 73,8 |
| F | 683,73 |  | 698,82 |  |  | 698,82 |
| G | 343 |  | 339,55 |  |  | 339,55 |
| H | 483,21 | 169,71 | 326,75 |  |  | 496,46 |
| Výtlak I | 141,55 |  |  |  | 141,55 | 141,55 |
| J | 158,04 |  |  | 157,15 |  | 157,15 |
| K | 295,12 |  | 283,03 |  |  | 283,03 |

Součástí této stavby je obtok ČOV z PP DN 300 o celkové délce 93,35m a odpad z ČOV z PVC DN 300 o celkové délce 226,64m, přičemž potrubí z měrného objektu (DN 200) je zaústěno bez šachty do obtoku ČOV.

### Kanalizační síť obce - II.etapa (realizace 2014-2015)

Stoka L realizovaná v této etapě řeší odvedení odpadních vod z lokality Sluneční do kanalizační systému svedeného na obecní ČOV.  Jedná se o stoku z PP trub o celkové délce 983,66m, z toho PP DN 250 je délky 348,10 a PP DN 300 pak 635,56m.

Ačkoli má tato stoka pouze splaškový charakter, je do ní zaústěna jednotná kanalizace z ul. Sluneční.

### Kanalizační síť obce - lokalita Sluneční (realizace 1989, 2004, 2006)

Kanalizační síť v lokalitě Sluneční byla vybudována po etapách. Zahájena byla na konci 80. letech 20. stol. výstavbou stok A, B C. Pro výstavu byly použity betonové trouby DN 400, respektive DN 300. Stoka A je dlouhá 264m a je vedena středem komunikace ul. Sluneční a končí pod MŠ. Do ní zaústěna stoka C dlouhá 30m profilu TBR DN 300. Stoka B z TBR 300 je zaústěna do stoky A a je dlouhá 93m. Další etapa kanalizace byla součástí stavby "Inženýrské sítě - Chornice Sluneční II. etapa" Jednalo se o jednotnou kanalizaci z ul. U hřiště - PVC DN 300 délky 166,57m. Součástí této II.etapy bylo i propojení  s  předchozí etapou, toto propojení se realizovalo v ul. U hřiště v délce 114,32m z PVC DN 300.

Vzhledem k tomu, že kanalizační síť má jednotný charakter, byla stávající šachta před původní ČOV BC 200 upravena. Byla doplněna plastovou přepážkou jako odlehčovací člen. Dešťové vody při větším průtoku přepadají přes přepážku do potoka. Nižší průtoky a splašky jsou přiváděny na ČOV.

V rámci akce "Odkanalizování obce Chornice" byl přívod na ČOV BC 200 propojen stokou L a L1 s obecní ČOV.

### Kanalizační síť obce - čtvrť "Habeš"-nádraží)

Kanalizační systém v dané lokalitě byl navržen v r. 1978. Investorem byla obec Chornice a stavba byla realizována jako akce "Z". Jedná se o jednotnou kanalizaci, která byla dle dohody svedena do kanalizace ČD. Kanalizace je provedena z betonových trub DN 400-300.

Stoka A DN 400 začíná v místech zaústění do kanalizace ČD (před provozní budovou ČD) a končí v křižovatce ul. Nádražní Medříkova. Dle PD je stoka dlouhá 23,5m.

Stoka B DN 300 odbočuje ze stoky A vede podél objektů ČD  až na konec výpravní budovy, kde se lomí a za bytovou zástavbou pokračuje až k silnici na Unerázku. Dle PD je tato stoka dlouhá 243m.

Stoka C  DN 300 začíná v křižovatce ul. Nádražní Medříkova (konec stoky A), pokračuje ul. Medříkovou  až k silnici na Unerázku, kde se lomí a podél této silnice vede až k čp. 175, kde končí. Dle PD je tato stoka dlouhá 243m.

Stoka D profilu DN 300 začíná v tomtéž místě jako stoka C, vede ulicí Nádražní k pohostinství U depa, kde je ukončena. Dle PD je délka tohoto úseku 118m.

V rámci akce "Odkanalizování obce Chornice" byla do stoky D (do její koncové šachty) zaústěna stoka J , respektive výtlak I .

Celý kanalizační systém byl stokou H převeden na obecní ČOV.

### Kanalizační síť obce (stoka za tratí ČD k ZŠ)

Kanalizační síť byla realizována v letech 1989-1999. Kanalizace z dotčené lokality byla vybudována ve dvou etapách. Stoka byla při akci "Odkanalizování obce Chornice" před zaústěním do vodoteče podchycena stokou K. Stoka vede podél rozestavěného průmyslového objektu bývalého areálu KRAS. Dle PD se jedná o stoku z kameniny DN 300 délky 56,5m.

Stoka C podchází trať ČD v drážním km 0,574, po přechodu silnice se lomí a pokračuje krajnicí této silnice až ke křižovatce silnic Unerázka-Chornice-Nectava, kde se opět lomí a silničním příkopem podél silnice na Nectavu pokračuje až před budovu základní školy, kde je ukončena. Jedná o stoku DN 300, z toho z kameniny je úsek délky 320,5m, z lPE (PVC) pak podchod pod dráhou v délce 24m.

### Kanalizační síť obce (nenapojená na ČOV)

Jižní část obce - zástavba podél ul. Jevíčská, Kostelní jsou odkanalizovány původními kanalizacemi, které slouží i k odvodnění komunikace. Tyto stoky jsou svedeny do vodotečí výustmi V2 až V6.

Výust V2 (zaústěna do Jevíčky) odkanalizovává části ul. Jevíčské (po čp. 204), části ul. Nádražní (mezi ul. Trnavská-Na Písku) a ul. Kostelní, přičemž odpadní vody jsou do této stoky jsou zaústěny pouze z ul. Jevíčské (z úseku od křižovatky s ul. Trnavskou k čp. 204) a z ul. Kostelní. Odhadovaná délka stok 486,5m (mezi výustí V2 a čp. 204). Do této stoky je zaústěna stoka z ul. Kostelní (délky cca 430m), která pokračuje podle kostela směrem ke křižovatce s ul. Trnavskou (délky cca 300m).

Výust V3  (zaústěna do Kelinky) odvodňuje včetně části silnice i část nemovitostí na ul. Jevíčská mezi čp. 53 až 42. Stoka je umístěna v krajnici silnice, odhadovaná délka stoky cca 415m.

Výust V4 (zaústěna do Kelinky) odkanalizovává jak část komunikace, tak nemovitosti mezi čp. 206-249. Stoka je umístěna rovněž v krajnici, odhadovaná délka stok 402m.

Do yýustí V5 a V6 (zaústěny do Kelinky) jsou zaústěny stoky umístěné po obou krajnicích komunikace směrem na Jevíčko. Předpokládáme, že stoka délky cca 150m zaústěná do výusti V 5 odvodňuje čp. 58-251, stoka délky 148m svedená do výustí V6 pak protější domy (čp. 62-67).

Součástí veřejné kanalizace jsou i výusti, které slouží k odlehčení jednotných kanalizací.

| profil výusti mm | umístění (ve směru toku) | Souřadnice y/x | vodoteč, do které je zaústěna | ČHP 4-10-02-xxx | vypouštěné odpadní vody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | levobřežní | 582767 1110040 | Kelinky | -096 | Odtok z bývalé ČOV =odlehčení z lokality Sluneční |
| 300 | levobřežní | 582515 1108848 | Jevíčka | -097 | Odtok z ČOV=obtok ČOV |

Podrobný popis kanalizace je součástí Provozního řádu kanalizace Chornice

(VHOS, a.s., červen 2015)

4.2 Čistírna odpadních vod

Stavba ČOV pro obec Chornice byla povolena rozhodnutím MěÚ Moravská Třebová č.j. MUMT 27733/2011 ze dne 22.9.2011. Stavba byla realizována v roce 2014. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s nízkozatěžovanou aktivací a úplnou stabilizací kalu.  Zkušební provoz ČOV byl povolen rozhodnutím MěÚ Moravská Třebová č.j. MUMT 19412/2014 ze dne 14.7.2014

### Sestava objektů

- Čerpací jímka

- Mechanické předčištění – rotační bubnové síto

- Biologický reaktor (prostor denitrifikace, prostor nitrifikace, prostor separace kalu, předzahušťovač kalu)

- Odtok vyčištěné vody, měrný objekt

- Zásobník kalu

- Fekální jímka

- Zařízení pro dávkování síranu železitého

### Projektované parametry

Kapacita ČOV – 1100 EO

Q24		 165,0 m3/den,  1,9 l/s

Qdmax		 247,5 m3/den,

Qdmin		  33,0 m3/den

Qmax/hod	  21,0 m3/hod.,  5,8 l/s

Látkové zatížení ČOV:

BSK5		  66,0 kg/den,		400 mg/l

CHSKCr	  132,0 kg/den,	800 mg/l

NL		  60,5 kg/den,		367 mg/l

Ncelk		  12,1 kg/den,  	  73 mg/l

Pcelk		    2,8 kg/den,  	  17 mg/l

Podrobný popis čistírny odpadních vod a provozní pokyny jsou obsaženy v samostatném Provozním řádu ČOV (VHOS,a.s., červen 2015).

5. Povolení k nakládání s vodami

- povolení k vypouštění z veřejné kanalizace

Výust č. 2

Rozhodnutím MěÚ Moravská Třebová čj. MUMT 04284/2014 ze dne 12.2.2014 bylo prodlouženo povolení k vypouštění odpadních vod z výusti č.2 do vod povrchových do 31.12.2020.

Výusti č. 3 - 6

Povolení k vypouštění z těchto výustí do vod povrchových bylo prodlouženo rozhodnutím MěÚ Moravská Třebová čj. MUMT 27269//2010 ze dne 14.9.2010, a to do 30.6.2015. V dubnu 2015 bylo požádáno o další prodloužení předmětného povolení. V termínu předložení tohoto kanalizačního řádu nebylo správní řízení v této věci ještě ukončeno.

b) povolení k vypouštění z ČOV

Pro trvalý provoz ČOV bylo povoleno vypouštění rozhodnutím MěÚ Moravská Třebová č.j. MUMT 25377/2009 ze dne 16.9.2009

v množství: Qprům. 1,9 l/s, Qmax 4,7 l/s, Qměs. 4950 m3, Qrok 59400 m3/rok

v kvalitě:

| Ukazatel | „p“ (mg/l) | „m“ (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| CHSKCr | 120 | 170 |
| BSK5 | 22 | 30 |
| NL | 35 | 60 |
| N-NH4 | 12 | 20 |

Platnost povolení k nakládání s vodami je časově omezena na dobu 10ti let.

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona c. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí

- Organofosforové sloučeniny

- Organocínové sloučeniny

- Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidu, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkované přes vodní prostředí

- Rtuť a její sloučeniny

- Kadmium a jeho sloučeniny

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek 	6. selen 	11. cín 	16. vanad

2. měď		7. arzen 	12. baryum 	17. kobalt

3. nikl 		8. antimon 	13. berylium 	18. thalium

4. chrom 	9. molybden 	14. bor 	19. telur

5. olovo 	10. titan 	15. uran 	20. stříbro

- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktu pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodě

- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

- Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Fluoridy

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

- Kyanidy

- Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti.

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z.č. 254/2001 Sb.)

7. PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE

Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu (vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy apod.) na pozemcích producentů, případně je možné jejich odvedení samostatnou dešťovou kanalizací do recipientu nebo napojení do jednotné kanalizace.

Předčisticí zařízení

Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí na tuto kanalizaci připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

Návrh technického řešení předčisticího zařízení musí být předložen k odsouhlasení provozovateli kanalizace.

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících oleje a tuky

Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači tuků (ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a provozními problémy.

Jedná se o stávající nebo nově budované restaurace, jídelny, kuchyně, hotely, penziony, řeznictví, porážky, provozy zpracování masa, výroby lahůdek a hotových jídel, pekárny apod.

Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřípustné svádět do tohoto zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji.

Producent je povinen předčistit v odlučovači tuků vhodné velikosti a účinnosti odpadní vody s obsahem rostlinných a živočišných tuků z provozoven s přípravou 30 a více jídel a provozoven pouze s ohřevem jídla při výdeji 60 a více jídel denně.

Podmínky provozu

- provozovatel odlučovače tuků musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce

- o provozu zařízení musí být vedeny záznamy formou provozního deníku, kde jsou zaznamenávány veškeré činnosti – kontroly, údržba, čištění, odkalení, opravy, likvidace odpadů

- provozovatel musí mít zajištěnou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zařízení. Obsluha je povinna dodržovat pokyny provozního řádu.

- v pravidelných intervalech (alespoň 1 x ročně) zajistit úplné vyčištění celého odlučovače a odstranit další závady, které by bránily řádné funkci zařízení.

- likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady. V případě kontroly odlučovače tuků bude požadována evidence a doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpět)

- u každého odlučovače tuků musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok z odlučovače do veřejné kanalizace

- min. 1x za rok musí být provedena kontrola jakosti vypouštěných předčištěných vod analýzou kontrolního vzorku odebraného na výstupu ze zařízení (stanovení EL), jestliže není kanalizačním řádem předepsán jiný rozsah kontroly (kap.11)

Provozy a objekty s produkcí odpadních vod obsahujících ropné látky

Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek (ČSN 75 6551 a ČSN EN 858) příp. u drobných zdrojů znečištění v kanalizační sorpční vpusti nebo kanalizačním filtru se sorpční vložkou.

Jedná se o stávající nebo nově budované autoopravny, servisy, čerpací stanice, šrotiště, objekty a plochy pro mytí vozidel, dále pak manipulační, odstavné, parkovací, skladovací plochy a objekty, které mohou být zdrojem úniku ropných látek

Pro parkoviště osobních vozidel se stanovují následující požadavky:

- u parkovišť s kapacitou do 5 vozidel se osazení objektu havarijního zabezpečení nepožaduje

- u parkovišť s kapacitou 5-29 vozidel se osazují sorpční kanalizační vpusti, případně kanalizační filtry se sorpční vložkou

- u parkovišť s kapacitou od 30 vozidel se požaduje osazení odlučovače ropných látek

Podmínky provozu

- provozovatel odlučovače ropných látek musí mít k dispozici provozní řád, který stanovuje zásady provozu, kontroly a údržby zpracované pro konkrétní typ zařízení v souladu s pokyny výrobce

- o provozu zařízení musí být vedeny záznamy formou provozního deníku, kde jsou zaznamenávány veškeré činnosti – kontroly, údržba, čištění, odkalení, výměna sorpčního materiálu, opravy, mimořádné události, likvidace odpadů apod.

- provozovatel musí mít zajištěnou pravidelnou a kvalifikovanou obsluhu zařízení. Obsluha je povinna dodržovat pokyny provozního řádu.

- v intervalech nejvýše 5 let musí být provedena generální technická kontrola zařízení prověřující především těsnost zařízení, stavební stav a stav zabudovaných konstrukčních prvků

- likvidace vznikajících odpadů musí být zajištěna v souladu s platnou legislativou týkající se nakládání s odpady.  V případě kontroly odlučovače tuků bude požadována evidence a doklady o likvidaci odpadu (3 roky zpět)

- u každého odlučovače ropných látek musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok z odlučovače do veřejné kanalizace

- min. 1x za rok musí být provedena kontrola jakosti předčištěných odpadních vod analýzou kontrolního vzorku odebraného v době srážek na výstupu ze zařízení (stanovení obsahu C10-C40), jestliže není kanalizačním řádem předepsán jiný rozsah kontroly (kap.11)

Odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) je producent povinen předčistit a dezinfikovat tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny.

K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 z.č. 254/2001 Sb.

Odpadní vody ze stomatologických zařízení

- stomatologické pracoviště bude vybaveno odpovídajícím separátorem amalgámu s minimální garantovanou účinností 95 %

- separátor bude provozován v souladu s pokyny výrobce, bude zajištěna jeho pravidelná kontrola a údržba, dle životnosti bude prováděna jeho výměna

- likvidace zachyceného odpadu bude prováděna v souladu s platnou legislativou

Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném v kanalizačním řádu kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.

Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů ve formě pevné nebo rozmělněné, nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace – viz. kap. 9.4

Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím standardní limity kanalizačního řádu. Takové odpadní vody je možné vypouštět jen s písemným souhlasem a za podmínek stanovených provozovatelem kanalizace.

Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace. Je li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do dešťové kanalizace pouze srážkové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

8. Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

Pro splaškové vody produkované obyvatelstvem odváděné kanalizací na ČOV se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje, jejich míra znečištění je dána jejich původem.

8.1  Odpadní vody vypouštěné na ČOV

Nejvyšší přípustná míra znečištění pro průmyslové odpadní vody, popř. odpadní vody z drobných provozoven a služeb vypouštěné do kanalizace je stanovena s ohledem na kapacitu ČOV, požadavky na kvalitu produkovaných čistírenských kalů z hlediska jejich dalšího využití a nutnost zabezpečení odvádění odpadních vod v takové kvalitě, aby bylo vyloučeno případné poškození či omezování průtočnosti kanalizace.

| ###### Ukazatel znečištění | ###### Jednotka | ###### Limitní hodnoty znečištění |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 400 |
| CHSKCr | mg/l | 800 |
| NL | mg/l | 350 |
| EL | mg/l | 80 |
| C10-C40 | mg/l | 10 |
| N-NH4 | mg/l | 45 |
| Celkový fosfor | mg/l | 15 |
| Celkový dusík | mg/l | 60 |
| Chloridy | mg/l | 250 |
| Sírany | mg/l | 200 |
| Kyanidy celkové | mg/l | 0,2 |
| Kyanidy toxické | mg/l | 0,1 |
| Tenzidy aniontové | mg/l | 10 |
| RAS | mg/l | 1000 |
| Fenoly | mg/l | 10 |
| Reakce vody | - | 6 – 9 |
| Teplota vody | °C | 40 |
| Rtuť | mg/l | 0,05 |
| Měď | mg/l | 0,5 |
| Nikl | mg/l | 0,3 |
| Chrom celkový | mg/l | 0,3 |
| Chrom šestimocný | mg/l | 0,05 |
| Olovo | mg/l | 0,1 |
| Arsen | mg/l | 0,1 |
| Zinek | mg/l | 2 |
| Kadmium | mg/l | 0,05 |
| AOX | mg/l | 0,1 |
| PCB | mg/l | 0,005 |
| PAU | mg/l | 0,01 |
| Salmonella spp. |  | negativní nález |

Uvedené limitní hodnoty znečištění jsou max. koncentrační limity pro 2 hod. směsný vzorek.

8.2 Odpadní vody vypouštěné do kanalizace zakončené volnými výustěmi

Kvalita odpadních vod vypouštěných z objektů, které jsou napojeny na části kanalizace zaústěné volnými výustěmi do recipientu, musí být v souladu s hodnotami stanovenými ve vodoprávním povolení k vypouštění z dané výusti.

8.3  DRTIČE  ODPADŮ

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly vypouštěny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Kuchyňský odpad je podle. vyhl.č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08  jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace nejsou dodržovány koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem (výrazné překročení limitu NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s ustanoveními kap. 8.1 – 8.3 kanalizačního řádu, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz. § 10 z.č. 274/2001 Sb. a § 14 z.č. 428/2001 Sb. Obecní úřad s rozšířenou působností uplatňuje sankce dle § 32 – 35 z.č. 274/2001 Sb.

- MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

Množství splaškových vod od jednotlivých znečišťovatelů se získává nepřímo z měření vodného (vodoměry). Jiná měrná zařízení na stokové síti nejsou zřízena.

Množství a průtok odpadních vod vypouštěných z ČOV jsou měřeny v měrném objektu – ostrohranný přeliv + ultrazvuková sonda.

Množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace je stanovováno pouze u znečišťovatelů, na které se vztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod, a to výpočtem v souladu s vyhl. MZe č. 428/2001 Sb.

10. KONTROLA  JAKOSTI  ODPADNÍCH  VOD

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty není běžně prováděna s ohledem na převážný charakter odpadních vod v obci (pouze splaškové vody). V případě indikace nežádoucích látek ve vodách přiváděných na ČOV nebo podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, se provede analýza prostého vzorku odebraného na vytipovaném profilu kanalizační sítě.

V případě odběru kontrolního vzorku odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě, odebere pracovník provozovatele vzorek za přítomnosti zástupce znečišťovatele a nabídne mu část vzorku k paralelnímu rozboru. Pokud se znečišťovatel, ačkoliv byl vyzván, k odběru nedostaví, odebere provozovatel vzorek bez jeho účasti.

Provozovatel kanalizace je oprávněn

na základě nově zjištěných skutečností určit znečišťovatele, kteří jsou povinni provádět kontrolu odpadních vod vypouštěných do kanalizace obce v případě, že:

- bude zjištěno překračování koncentračních limitů stanovených kanalizačním řádem u znečišťovatele, kterému dosud povinnost kontroly nebyla stanovena

- dojde k napojení nového producenta odpadních vod nebo zavedení nové technologie u stávajícího znečišťovatele, pokud budou vznikající odpadní vody vypouštěné do kanalizace vyžadovat předčištění nebo nebude realizováno předčisticí zařízení, ale nebude možné jednoznačně vyloučit riziko překračování  limitů kanalizačního řádu

Povinnost kontroly může být stanovena trvale nebo na dobu nutnou k ověření skutečné míry znečištění vypouštěných odpadních vod. Změny budou zpracovány formou dodatku kanalizačního řádu.

Kontrola jakosti odpadních vod na přítoku a odtoku z ČOV a na volných výustích je prováděna v souladu s „Plánem kontroly jakosti odpadních vod a kalů“, který zpracovává na daný kalendářní rok útvar technolog VHOS, a.s. „Plán kontroly“ stanovuje místa odběru vzorků, četnost odběrů, typy vzorků, rozsah stanovovaných ukazatelů a další náležitosti tak, aby byly zajištěny podmínky pro objektivní a správnou kontrolu jakosti. Přitom podmínky odběru a rozsah analýzy vzorků vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny na základě ustanovení platného vodoprávního povolení k vypouštění.

Výsledky rozborů se zpracovávají a uchovávají na výrobně technickém provozu VHOS,a.s.

11. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH  A  HAVÁRIÍCH

Poruchy, mimořádné události provozu stokové sítě.

Za havarijní situaci je nutno považovat:

- vniknutí látek uvedených v kap. 6 do kanalizace

- havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě

- ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách

- překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod

- ohrožení provozu ČOV, na kterou jsou odpadní vody přiváděny

- omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod nad terén

Případné poruchy nebo jiné mimořádné události na kanalizaci se ohlašují na tel.číslo 461 311 922 nebo 602 113 642. Pracoviště kanalizací MT odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. O závažných poruchách a mimořádných událostech informuje mistr pracoviště vedoucího výrobně technického provozu VHOS,a.s. a společně zodpovídají za prošetření události a provedení nápravných opatření.

Při podezření na přítok nepřípustně znečištěných odpadních vod na ČOV odebere obsluha vzorek a zajistí jeho uchování a odvoz do laboratoře s co nejkratší časovou prodlevou. Obsluha ČOV informuje ihned svého nadřízeného a technologa VHOS,a.s. Obsluha dále pořídí zápis, který bude obsahovat veškerá zjištění související s havarijním přítokem.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách stanovuje ohlašovací povinnost tomu, kdo způsobí nebo zjistí havárii. Havárie se ohlašuje Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, příp. správci povodí. Tyto orgány dále informují vodoprávní úřad a ČIŽP. V kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést nápravná opatření, včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí. V kompetenci vodoprávního úřadu a ČIŽP je uložit povinnost provést nápravná opatření, včetně úhrady nákladů s tím spojených tomu, kdo havárii způsobil.

Provozovatel kanalizace spolupracuje v případě havárie související s provozem kanalizace s pracovníky výše uvedených organizací. S využitím dostupných prostředků postupuje tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných vzniklých škod vlastních i cizích. Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami, provede okamžitě odběr vzorků znečištěné vody a informuje obsluhu ČOV. Při stavební havárii kanalizační stoky zajistí provozovatel zabezpečení (ohrazení) místa havárie. V případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní odtok odpadních vod.

Provozovatel spolupracuje při šetření za účelem zjištění zdroje a původce poruchy nebo havárie. O poruše nebo havárii musí být sepsán zápis. Za účelem zjištění původce havárie jsou pracovníci provozovatele kanalizace oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž se kanalizace nachází (z.č. 274/2001 Sb.).

| ###### Organizace | ###### Telefon |
| --- | --- |
| Záchranná služba | 155 |
| Hasiči | 150 |
| Policie | 158 |
| MěÚ Moravská Třebová odbor životního prostředí | 461 353 042 |
| Povodí Moravy, s.p. havarijní a povodňová pohotovost | 541 211 737 |
| ČIŽP OI Hradec Králové havarijní služba | 731 405 205 |
| OÚ Chornice | 461 327 807 |
| Předseda představenstva VHOS,a.s. | 461 357 106, 606 650 723 |
| Vedoucí výrobně technického provozu VHOS,a.s. | 461 357 131, 602 174 428 |
| Vedoucí střediska kanalizací a ČOV | 461 357 132, 725 493 052 |
| Mistr pracoviště kanalizací MT | 461 311 922, 602 113 642 |

12.  ZÁSADY  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Při provozování kanalizace je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném kanalizačním řádem a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu, přičemž toto povolení může být uděleno jen za předpokladu, že bude zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.

Povinností provozovatele je mimo jiné:

- v případě vypouštění odpadních vod od producentů do kanalizace poskytnout návrh smlouvy o odvádění odpadních vod, stanovit limity množství a znečištění vypouštěných odpadních vod, příp. množství srážkových vod

- dodržovat způsob a četnost kontroly limitů sledovaných ukazatelů odpadních vod vypouštěných z kanalizace resp. z ČOV

Povinností producenta odpadních vod, který vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu je mimo jiné:

- neprodleně oznámit zavádění nových technologií výroby, které produkují odpadní vody

- neprodleně oznámit jakékoliv změny ve stávajících technologiích výroby, které ovlivní vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

- předložit provozovateli ke schválení návrh řešení předčištění a odvádění průmyslových a ostatních odpadních vod

- navrhnout provozovateli kontrolní místa a způsob přístupu k nim

- předkládat provozovateli kanalizace výsledky analýz kontrolních vzorků, a to nejpozději  do 4 týdnů po provedení odběru

13.  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Zpracovaný kanalizační řád pro kanalizaci obce Chornice je závazný dokument pro producenty odpadních vod, investory v obci a pro provozovatele kanalizace.

Kanalizační řád nabývá platnosti dnem jeho schválení. V případě zásadních změn na kanalizační síti je nutno vypracovat nový kanalizační řád. Jestliže půjde o menší změny, je nutno vypracovat dodatek kanalizačního řádu. Nový kanalizační řád či každá jeho změna nebo dodatek podléhají schválení vodoprávního orgánu.

14. SOUVISEJÍCÍ  LEGISLATIVNÍ  PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl. MŽP č.382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

V Moravské Třebové dne: 3.6.2015

Zpracoval VHOS,a.s., výrobně technický provoz – Ing. Mikulková, Ing. Kolaříková

Rozdělovník:

- OŽP MěÚ Moravská Třebová

- OÚ Chornice

- VHOS,a.s. - pracoviště kanalizací MT

- VHOS, a.s. - výrobně technický provoz