Dodatek č.3

kanalizačního řádu města Moravská Třebová

Ustanovení tohoto dodatku se vztahují na vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace obce Linhartice, která je napojena na kmenovou stoku kanalizační sítě města Moravská Třebová zakončenou městskou čistírnou odpadních vod v Linharticích.

Název obce a příslušné stokové sítě: 		 Linhartice

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě: 5308 - 683868 - 276936 - 3/1

Vlastník kanalizace		:	Obec Linhartice

Identifikační číslo   		:	00276936

Sídlo				: 	Linhartice 134, 571 01 Moravská Třebová

Provozovatel kanalizace	:	Obec Linhartice

Zpracovatel kanal. řádu	:	VHOS,a.s.

Datum zpracování 		: 	08/2012

Kanalizační řád byl schválen dle § 14 z.č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu ……………………………………………………………………………

č.j. ………………………………………………	ze dne…………………………………….

………………………………

# razítko a podpis

schvalujícího úřadu

# OBSAH

- Účel dodatku kanalizačního řádu

- Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

- Podmínky vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace města Moravská Třebová

- Charakter lokality

- Základní údaje

- Technický popis kanalizace

- Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

- Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

- Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti

- Drtiče odpadu

- Měření množství odpadních vod

- Kontrola jakosti odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích

- Zásady dodržování kanalizačního řádu

- Související legislativní předpisy

Příloha: Kanalizační síť obce Linhartice

1. ÚČEL dodatku KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Dodatek č.3 kanalizačního řádu města Moravská Třebová vytváří právní podstatu pro užívání stokové sítě obce Linhartice a tím umožňuje producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody a současně vymezuje podmínky pro vypouštění odpadních vod tak, aby:

- nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod

- nebyla ohrožena funkce, stav a životnost stokového systému a odpadní vody byly odváděny plynule a bezpečně

- nebyl negativně ovlivňován provoz části kanalizační sítě města Moravská Třebová, do které jsou předmětné odpadní vody vypouštěny a nebyla ohrožena funkce městské ČOV, kterou je tato kanalizační síť zakončena

Kanalizační řád vychází z požadavků vodoprávního úřadu a technických možností kanalizace v obci Linhartice a určuje znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejich vniknutí do kanalizace musí být zabráněno a další podmínky provozu.

2. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§10 z.č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím dle § 33, 34 a 35 z.č. 274/2001 Sb.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy (§ 18 z.č. 274/2001 Sb.)

3. Podmínky vypouštění odpadních vod do VK města M.Třebová

- Informace o nově napojovaných producentech odpadních vod bude vlastník kanalizace obce Linhartice průběžně (písemnou formou) předávat provozovateli veřejné kanalizace (dále jen VK) města Moravská Třebová.

- V případě záměru napojení znečišťovatele s charakterem produkovaných odpadních vod odlišným od běžných splaškových vod bude provozovateli VK města Moravská Třebová poskytnuta k odsouhlasení podrobnější informace o uvažovaném množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod, příp. navrženém způsobu předčištění těchto vod.

- Revizní šachty na přivaděči z Moravské Třebové, do kterých jsou zaústěny stoky veřejné kanalizace obce Linhartice, budou sloužit jako kontrolní profily. Pokud bude v těchto kontrolních profilech zjištěno, že z kanalizace obce Linhartice přitékají odpadní vody v množství či kvalitě v rozporu s tímto kanalizačním řádem, vyzve provozovatel VK města M.Třebová (písemně) obec Linhartice k zajištění nápravných opatření. Obec Linhartice je povinna zabezpečit odstranění zjištěných závad v nejkratším možném termínu.

- Další ustanovení vymezující podmínky vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Linhartice do VK města Moravská Třebová budou zakotvena v příslušných smlouvách mezi vlastníky, příp. provozovatelem.

4. CHARAKTER  LOKALITY

Obec Linhartice se nachází na rozloze 873 ha. Z hlediska přírodních podmínek se zájmové území nachází v poměrně rozsáhlé kotlině uvnitř vrchovin otevřené v severojižním směru. Na východě i západě je kotlina uzavřena pohořími – východ představují Bohdalovské hřbety, západ Hřebeč. Nadmořské výšky zástavby se pohybují okolo 340 m.

Z hlediska hydrologického leží území pod rozvodným hřbetem. Území je odvodňováno řekou Třebůvkou (č. hydrolog. pořadí 4-10-02-070).

Klimaticky je území řazeno do oblasti mírně teplé, mírně vlhké, s mírnou zimou. Průměrný dlouhodobý úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 660 – 700 mm. Roční teplotní průměry kolísají v rozmezí 7,1 – 7,5 °C.

5. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) z území obce Linhartice.

Obec Linhartice má 662 obyvatel. Do poloviny 90.let minulého století neměla obec veřejnou kanalizaci. Od roku 1996 byla postupně budována oddílná kanalizace, a to dle studie, která byla zpracována v roce 1994. Na kanalizaci obce je v současné době napojeno cca 340 obyvatel a dále probíhá postupné napojování nemovitostí na nově dokončenou splaškovou kanalizaci.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z veřejného vodovodu, který je zásoben ze  zdrojů podzemní vody. V období roku 2011 představovalo množství fakturované pitné vody průměrně 60 m3/den.

6. TECHNICKÝ  POPIS  KANALIZACE

Výstavba splaškové kanalizace v Linharticích byla zahájena v roce 1996. Jednalo se splaškovou kanalizaci v lokalitě „U Okálů“, jehož součástí bylo odstavení původní ČOV pro tyto nemovitosti. Následně byla vybudována oddílná kanalizace u zástavby nových rodinných domků v lokalitě „U obecního úřadu“. V roce 2006 byly dokončeny stoky v lokalitě „U obecního úřadu“ a stoky u níže uvedené části páteřních větví splaškové kanalizace v obci.

| název stoky | profil [mm] | inventární číslo | materiál | Délka [m] | rok výstavby | zkolaudována pod č.j.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 300 | 22/12 | PVC | 139,5 | 1997 | ŽP/VH/2516/99/Pu |
| Součást akce „Kanalizace Linhartice, stoka A-A1“. Stoka je napojena na páteřní kmenovou stoku „A“ města M.Třebová v šachtě č. SŠ 28 (označení dle PD), podchází vodoteč a v době výstavby byla ukončena v místech původní ČOV pro „okály“. Odvodňuje 6 nemovitostí (čp. 159, 160, 161, 162, 164, 165) |  |  |  |  |  |  |
| A (prodloužení) | 300 | 22/13 | PVC | 191,0 | 1998 | ŽP/VH/2516/99/Pu |
| Součást akce „Kanalizace Linhartice, stoka A-A1“. Jedná se o prodloužení stoky „A“ v úseku od původní ČOV pro „okály“ a byla ukončena za nemovitostí čp. 159. |  |  |  |  |  |  |
| A-1 | 250 | 22/14 | PVC | 232,0 | 1999 | ŽP/VH/2516/99/Pu |
| Součást akce „Kanalizace Linhartice, stoka A-A1“. Větev je napojena na stoku „A“ u místní komunikace (dle GIS v šachtě č. 2/97) a pokračuje podél místní komunikace až k čp. 20, 94, kde je ukončena v šachtě š. 9/98 (označení dle GIS). |  |  |  |  |  |  |
| G | 250 | 22/17 | PVC | 115,0 | 2003 | ŽP/554/03/Hud-231/2 |
| Součást akce „Kanalizace stoka H, G v obci Linhartice“. Stoka je napojena na páteřní kmenovou stoku „A“ (dle PD v šachtě č. SŠ 24), protlakem v délce 8m podcházela místní silnici III/3711 a je ukončena za čp. 60 |  |  |  |  |  |  |
| H | 250 | 22/16 | PVC | 301,0 | 2003 | ŽP/554/03/Hud-231/2 |
| Součást akce „Kanalizace stoka H,G v obci Linhartice“. Lokalita u OÚ – slouží k odvedení splaškových odpadních vod od RD z lokality u OÚ, do páteřní kmenové stoky „A“ města M.Třebová je zaústěna v šachtě u RD čp. 196 (dle PD v šachtě č. SŠ20) |  |  |  |  |  |  |
| H (prodloužení) | 250 | 22/16 | PVC | 79,3 | 2006 | S MUMT 16446/2006-OZP5 |
| Součást akce „Dostavba veřejné kanalizace Linhartice“. Lokalita u OÚ – prodloužení stoky „H“ pro připojení 5 nových RD |  |  |  |  |  |  |
| H-a | 250 | 22/19 | PVC | 23,0 | 2006 | S MUMT 16446/2006-OZP5 |
| Součást akce „Dostavba veřejné kanalizace Linhartice“. Lokalita u OÚ - úsek podél místní komunikace III/3711 napojený společně se stokou H do šachty na páteřní kmenové stoce A“ města M Třebové (dle PD šachta č. SŠ20). Stoka zajišťuje připojení 2 nových RD (čp. 195,196) |  |  |  |  |  |  |
| H-b | 250 | 22/21 | PVC | 15,0 | 2006 | S MUMT 16446/2006-OZP5 |
| Součást akce „Dostavba veřejné kanalizace Linhartice“. Lokalita u OÚ – úsek napojený na stoku H, zajišťující připojení 2 nemovitostí (čp. 91,92) a objektu kulturního domu (čp. 162) |  |  |  |  |  |  |

| I | 250 | 22/19 | PVC | 57,0 | 2006 | S MUMT 16446/2006-OZP5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Součást akce „Dostavba veřejné kanalizace Linhartice“. Vede podél místní komunikace III/3711na levém břehu Třebůvky a slouží k odkanalizování 4 objektů (čp.102, 147, 93 a 98 (stoka „Ia“), je napojena na páteřní kmenovou stoku města M.Třebová „A“ (dle PD v šachtě č. SŠ 37) |  |  |  |  |  |  |
| Ia | 250 | 22/23 | PVC | 10,0 | 2006 | S MUMT 16446/2006-OZP5 |
| Součást akce „Dostavba veřejné kanalizace Linhartice“. Větev napojená na stoku „I“ zajišťující odkanalizování čp. 98 |  |  |  |  |  |  |
| J | 250 | 22/24 | PVC | 38,0 | 2006 | S MUMT 16446/2006-OZP5 |
| Součást akce „Dostavba veřejné kanalizace Linhartice“. Stoka vede protlakem pod silnicí III/3711 a místní komunikací směrem k mostu přes Třebůvku a je napojena na páteřní stoku „A“ města M.Třebová (dle PD v šachtě SŠ 34) |  |  |  |  |  |  |
| K | 250 | 22/25 | PVC | 13,0 | 2006 | S MUMT 16446/2006-OZP5 |
| Součást akce „Dostavba veřejné kanalizace Linhartice“. Stoka je napojena na kmenovou stoku „A“ města M.Třebová (dle PD v šachtě č. SŠ 35) kříží silnici III/3711, za kterou je ukončena. Do stoky jsou svedeny odpadní vody z čp. 112 a 190 |  |  |  |  |  |  |

CELKOVÁ DÉLKA STOK realizovaných do roku 2011 činila 1213,8m

V r. 2010 byla zahájena výstavba dalších větví stokové sítě v Linharticích. Rozhodnutím OŽP MěÚ M.Třebová č.j. MUMT 9728/2010 ze dne 26.6.2010 bylo vydáno stavební povolení vodního díla „Linhartice – doplnění kanalizace Linhartice“. V rámci této stavby byly realizovány následující stoky:

| název stoky | profil [mm] | materiál | délka [m] | umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (dokončení) | 300 | PVC | 1042,78 | Je napojena na stávající kanalizaci obce (stoka A-prodloužení), končící u 6 bytových domů („okály“), vede místní komunikací a končí u čp. 1 |
| A-2 | 250 | PVC | 93,90 | Jedná se o krátkou větev odvádějící odpadní vody od 4 nemovitostí, je zaústěna do stoky „A“ v šachtě č. A/18 |
| A-3 | 250 | PVC | 158,95 | Jedná se o krátkou větev odvádějící odpadní vody od cca 3 nemovitostí, mezi šachtami č. A3/48, A3/49 podchází železnici a končí u čp. 5. Do stoky „A“ je zaústěna v šachtě č. A/27 |
| A-4 | 250 | PVC | 65,81 | Jedná se o krátkou větev, kterou budou odváděny splaškové vody od cca 3 nemovitostí. Je ukončena šachtou u čp. 218. Do stoky „A“ je zaústěna v šachtě č. A/30. |
| B | 250 | PVC | 903,48 | Jedná se o stoku ve střední části obce, je napojena do stávajícího kanalizačního přivaděče na ČOV z M.Třebové v nové šachtě označení číslem B/54. Mezi šachtami č. B/54, B/55 podchází vodoteč; železnici pak mezi šachtami č. B/84, B/85. Stoka je ukončena před čp. 54 |
| B-1 | 250 | PVC | 12,04 | Jedná se o krátkou boční větev, která odbočuje ze stoky „B“ v šachtě č. B/85 a končí u čp. 22. |
| C | 250 | PVC | 486,69 | Slouží k odvádění splaškových vod ze spodní části obce (za státní silnicí II/371) podél komunikace ve směru na Radkov. Je umístěna v místní komunikaci III/3711. Stoka je zaústěna do stávajícího kanalizačního přivaděče z M.Třebové (šachta č. SŠ 8 – označení dle PD). Stoka je ukončena šachtou č. C/103 před čp. 108 |
| C-1 | 250 | PVC | 250,91 | Jedná se o stoku napojenou na stoku „C“ v šachtě č. C/91 a slouží o odvádění odpadních vod z nemovitostí v blízkosti státní silnice II/371. Končí v šachtě č. C1/110a za čp. 152 |
| C-2 | 250 | PVC | 43,26 | Jedná se o krátkou boční větev odvádějící odpadní vody od cca 2 nemovitostí. Je zaústěna do stoky C-1 v šachtě č. C1/104 |
| D | 250 | PVC | 281,01 | Stoka slouží k odvedení splaškových odpadních vod ze spodní časti obec, které jsou před státní silnici II/371, vlevo podél komunikace III/3711 ve směru od M.Třebové. Je umístěna v levém jízdním pruhu komunikace III/3711 ve směru od M.Třebové. Je zaústěna do stávajícího kanalizačního přivaděče z M.Třebové (šachta č. SŠ 12 – označení dle PD). |
| D-1 | 250 | PVC | 25,42 | Jedná se o krátkou boční větev, která odvádí odpadní vody od cca 2 nemovitostí. Odbočuje ze stoky „D“ v šachtě č. D/113 a končí před čp. 132. |
| D-2 | 250 | PVC | 152,71 | Jedná se o boční větev odvádějící odpadní vody od cca 6 nemovitostí. Na stoku „D“ je napojena v šachtě č. D/117. Je umístěna v místní zpevněné komunikaci a končí u rohu domu čp. 140. |
| D-3 | 250 | PVC | 209,56 | Stoka odvádí odpadní vody od cca 3 nemovitostí. Do stoky „D“ je rovněž zaústěna v šachtě č. D/117 a je ukončena šachtou (č. D3/134) u domu čp. 158. |
| E | 250 | PVC | 57,64 | Jedná se o boční větev doplňující stokovou síť obce. Je zaústěna do stávajícího kanalizačního přivaděče z M.Třebové (šachta č. SŠ 18 – označení dle PD) a končí před čp. 55. |
| F | 250 | PVC | 46,62 | Stoka doplňuje stokovou síť obce v blízkosti vodoteče. Je zaústěna stávajícího kanalizačního přivaděče z M.Třebové (šachta č. SŠ 20 – označení dle PD). Stoka je ukončena šachtou (č. F/140) před čp. 176. |
| H-3 | 250 | PVC | 395,96 | Jedná se o stoku, která zajišťuje odvod splaškových vod od objektů areálu zemědělského družstva. Je zaústěna do stoky „H-b“ v nově osazené šachtě č. H3/141 |
| J | 250 | PVC | 213,89 | Jedná se o stoku pro odvedení splaškových vod z nemovitostí umístěných v horní části obce podél komunikace č. III/3711. Je uložena v pravém jízdním pruhu (ve směru do M.Třebové), končí v šachtě č. J/157 u čp. 174. Stoka je zaústěna do stávajícího kanalizačního přivaděče z M.Třebové (šachta č. SŠ 40 – označení dle PD). |

| K | 250 | PVC | 110,37 | Jedná se o kanalizační větev doplňující systém kanalizace v obci, a to v její západní části u hranic katastru s M.Třebovou. Stoka odvádí odpadní vody od cca 6 nemovitostí. Je zaústěna do stávajícího kanalizačního přivaděče z M.Třebové (šachta č. SŠ 46 – označení dle PD). Je ukončena pod domem čp. 82 v šachtě označené K/162 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 250 | PVC | 57,05 | Jedná se o kanalizační větev, která doplňuje kanalizační systém obce v její východní části u státní silnice č. II/371 u výjezdu z obce ve směru na Jevíčko. Stoka je zaústěna do stávajícího kanalizačního přivaděče z M.Třebové (šachta č. SŠ 7 – označení dle PD), podchází komunikaci č. II/371 a je ukončena v šachtě č. L/164 před domem čp. 34. |

CELKOVÁ DÉLKA STOK realizovaných v rámci akce „Linhartice - doplnění kanalizace“ činí 4608,05m

Veškeré splaškové odpadní vody z obce jsou do páteřního sběrače města M.Třebová (kmenová stoka „A“) svedeny gravitačně.

Po provedení kolaudace akce „Linhartice-doplnění kanalizace“ bude délka stokové sítě obce LINHARTICE činit 5821,85m

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno (v souladu se z.č. 254/2001 Sb.)

Zvlášť nebezpečné látky

- Organohalogenové, organofosforové a organocínové sloučeniny

- Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní a teratogenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí

- Rtuť a její sloučeniny

- Kadmium a jeho sloučeniny

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu

- Kyanidy

Nebezpečné látky

- Metaloidy,kovy a jejich sloučeniny-zinek, měď, nikl, chróm, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro

- Biocidy a jejich deriváty

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházející z vodního prostředí

- Toxické nebo perzistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné

- Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu

- Fluoridy

- Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

- Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami (příloha č.1 k zákonu č. 254/2001 Sb.) nebo nebezpečnými látkami, je povinen učinit opatření, aby nevnikly do kanalizace, tzn. realizovat účinné zařízení, v němž se závadné látky zachycují, akumulují, zpracovávají nebo jsou dále likvidovány v souladu s platnými legislativními předpisy. Použité zařízení musí mít doložitelnou účinnost (atest zkušebny), při jeho provozu musí být dodržovány pokyny výrobce (údržba, výměna náplní apod.) a musí být vedeny provozní záznamy o této činnosti.

V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je nutné povolení od vodoprávního úřadu (§ 16 z.č. 254/2001 Sb.)

8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÁ  MÍRA  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

S ohledem na současný stav v produkci odpadních vod v obci, kdy jsou vypouštěny do kanalizace pouze splaškové vody, nejsou stanoveny zvláštní koncentrační limity pro konkrétní znečišťovatele. Pro všechny znečišťovatele a zejména pro případné nově připojené producenty odpadních vod platí následující limity znečištění.

| ###### Ukazatel znečištění | ###### Jednotka | ###### Koncentrační limity znečištění |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | mg/l | 400 |
| CHSKCr | mg/l | 800 |
| NL | mg/l | 350 |
| EL | mg/l | 80 |
| C10-C40 | mg/l | 10 |
| N-NH4 | mg/l | 50 |
| Dusík celkový | mg/l | 70 |
| Fosfor celkový | mg/l | 15 |
| Chloridy | mg/l | 250 |
| Sírany | mg/l | 200 |
| Kyanidy celkové | mg/l | 0,2 |
| Tenzidy aniontové | mg/l | 10 |
| RAS | mg/l | 1000 |
| Fenoly | mg/l | 10 |
| Reakce vody | - | 6 – 9 |
| Teplota vody | °C | 40 |
| Rtuť | mg/l | 0,05 |
| Měď | mg/l | 0,1 |
| Nikl | mg/l | 0,1 |
| Chrom celkový | mg/l | 0,05 |
| Olovo | mg/l | 0,1 |
| Arsen | mg/l | 0,1 |
| Zinek | mg/l | 0,5 |
| Selen | mg/l | 0,01 |
| Kadmium | mg/l | 0,01 |
| Vanad | mg/l | 0,01 |
| Cín | mg/l | 0,01 |
| AOX | mg/l | 0,1 |
| PAU | mg/l | 0,01 |
| PCB | mg/l | 0,005 |

Zjistí-li vlastník resp. provozovatel kanalizace vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu s ustanoveními kap. 8.- 10. tohoto dodatku, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz. § 10 z.č. 274/2001 Sb. a § 14 z.č. 428/2001 Sb. Obecní úřad s rozšířenou působností uplatňuje sankce dle § 32 – 35 z.č. 274/2001 Sb.

9.  ODPADNÍ VODY Z OBČANSKO - TECHNICKÉ VYBAVENOSTI

Producenti odpadních vod se zbytkovým obsahem ropných látek

Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami, musí být před vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači ropných látek (ČSN 75 6551, ČSN EN 858), příp. u drobných zdrojů znečištění v kanalizační sorpční vpusti.

Jedná se o stávající nebo nově budované autoopravny, servisy, parkoviště, manipulační plochy, čerpací stanice, šrotiště, plochy pro mytí vozidel apod.

Odlučovač musí být provozován, kontrolován a čištěn v souladu se zpracovaným provozním řádem zařízení. Způsob likvidace vznikajícího odpadu musí odpovídat platné legislativě týkající se nakládání s odpady.

Hodnoty zbytkového obsahu ropných látek (vyjádřeno ukazatelem uhlovodíky C10-C40) v předčištěných vodách musí splňovat limit 10 mg/l.

Producenti odpadních vod se zbytkovým obsahem tuků a olejů

Odpadní vody, které jsou znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před vstupem do kanalizace pro veřejnou potřebu předčištěny v odlučovači tuků (ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem a provozními problémy.

Jedná se o stávající nebo nově budované restaurace, jídelny, kuchyně, hotely, penziony, řeznictví, porážky, provozy zpracování masa, výroby lahůdek a hotových jídel, pekárny apod.

Z hlediska zajištění účinného provozu odlučovače je nepřípustné svádět do tohoto zařízení splaškové nebo dešťové vody a vody znečištěné minerálními oleji.

Odlučovač musí být provozován, kontrolován a čištěn v souladu se zpracovaným provozním řádem zařízení. Způsob likvidace vznikajícího odpadu musí odpovídat platné legislativě týkající se nakládání s odpady.

Hodnoty zbytkového obsahu tuků (vyjádřeno ukazatelem EL) v předčištěných vodách musí splňovat limit 80 mg/l.

Pro stravovací provozy s denní produkcí jídel 100 a více se požaduje předčištění v gravitačním lapači tuků, pro stravovací provozy s kapacitou 50 až 100 jídel se doporučují lapače poddřezové.

10.  DRTIČE  ODPADŮ

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly vypouštěny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Kuchyňský odpad je podle. vyhl.č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08  jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace nejsou dodržovány koncentrační limity stanovené kanalizačním řádem (výrazné překročení limitu NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou.

11. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

Množství splaškových odpadních vod od jednotlivých znečišťovatelů se získává nepřímo z měření odebrané vody z veřejného vodovodu nebo vlastního zdroje (vodoměry).

Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody (příloha č.12 vyhl. č.428/2001 Sb.).

12. KONTROLA  JAKOSTI  ODPADNÍCH  VOD

Kontrola jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace jednotlivými producenty není běžně prováděna s ohledem na charakter odpadních vod v obci (pouze splaškové vody). V případě indikace nežádoucích látek ve vodách vypouštěných do kanalizačního přivaděče z Moravské Třebové nebo podezření na vypouštění odpadních vod v kvalitě, která je v rozporu s kanalizačním řádem, se provede analýza prostého vzorku odebraného na vytipovaném profilu kanalizační sítě.

V případě odběru kontrolního vzorku odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě, odebere pracovník provozovatele vzorek za přítomnosti zástupce znečišťovatele a nabídne mu část vzorku k paralelnímu rozboru. Pokud se znečišťovatel, ačkoliv byl vyzván, k odběru nedostaví, odebere provozovatel vzorek bez jeho účasti.

Provozovatel kanalizace je oprávněn

na základě nově zjištěných skutečností určit znečišťovatele, kteří jsou povinni provádět kontrolu odpadních vod vypouštěných do kanalizace obce v případě, že:

- bude zjištěno překračování koncentračních limitů stanovených kanalizačním řádem u znečišťovatele, kterému dosud povinnost kontroly nebyla stanovena

- dojde k napojení nového producenta odpadních vod nebo zavedení nové technologie u stávajícího znečišťovatele, pokud budou vznikající odpadní vody vypouštěné do kanalizace vyžadovat předčištění nebo nebude realizováno předčisticí zařízení, ale nebude možné jednoznačně vyloučit riziko překračování limitů kanalizačního řádu

Povinnost kontroly může být stanovena trvale nebo na dobu nutnou k ověření skutečné míry znečištění vypouštěných odpadních vod.

13. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH  A  HAVÁRIÍCH

Havarijní situace

Za havarijní situaci je nutné považovat:

- vniknutí látek uvedených v kap. 7 do kanalizace

- havárie na stavební části stokové sítě

- překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení provozu čistírny odpadních vod, příp. následně ohrožení jakosti povrchových vod

- ohrožení obsluhy stokové sítě

- omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod

Ten, kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit provozovateli kanalizace tj. Obci Linhartice nebo odpovědnému zástupci provozovatele.

Provozovatel kanalizace s využitím dostupných prostředků postupuje tak, aby nedošlo k dalšímu rozšíření případných vzniklých škod vlastních i cizích. Při úniku látek, které nejsou odpadními vodami nebo odpadních vod s nadlimitním znečištěním, provede neprodleně odběr vzorků znečištěné vody a ihned informuje provozovatele veřejné kanalizace města Moravská Třebová.

Při stavební havárii kanalizační stoky zajistí provozovatel zabezpečení (ohrazení) místa havárie. V případě nutnosti zajistí provozovatel provizorní odtok odpadních vod.

Provozovatel kanalizace provede šetření za účelem zjištění zdroje a původce poruchy nebo havárie. O poruše nebo havárii musí být sepsán zápis.

V případě, že dojde k mimořádné události na kanalizaci, která způsobila nebo může způsobit v konečném důsledku zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je nutné tuto situaci nahlásit také na OŽP MěÚ Moravská Třebová, ČIŽP a Povodí Moravy.

| ###### Organizace | ###### Telefon |
| --- | --- |
| Záchranná služba | 155 |
| Hasiči | 150 |
| Policie | 158 |
| Odpovědný zástupce provozovatele | 602 356 470 |
| OÚ Linhartice | 461 316 860 |
| MěÚ Moravská Třebová odbor životního prostředí | 461 353 041, 461 353 047 |
| Povodí Moravy, s.p. havarijní a povodňová pohotovost | 541 211 737 |
| ČIŽP OI Hradec Králové havarijní služba | 495 773 418, 731 405 205 |
| VHOS,a.s. technický ředitel | 461 357 104, 606 650 723 |
| VHOS,a.s. vedoucí pracoviště kanalizace a ČOV Moravská Třebová | 461 311 922, 602 113 642 |

14.  ZÁSADY  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Tento dodatek kanalizačního řádu je závazným dokumentem pro producenty odpadních vod, investory v obci a provozovatele kanalizace.

Při provozování kanalizace je nutné respektovat zásadu, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a množství stanoveném kanalizačním řádem a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu, přičemž toto povolení může být uděleno jen za předpokladu, že bude zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.

Povinností provozovatele je mimo jiné:

- provozovat veřejnou kanalizaci v souladu s tímto dodatkem kanalizačního řádu, rozhodnutími vodoprávního úřadu a udržovat kanalizaci v dobrém technickém stavu v souladu s příslušnými technickými normami a souvisejícími legislativními předpisy

- poskytnout producentovi návrh smlouvy o odvádění odpadních vod, stanovit limity množství a znečištění vypouštěných odpadních vod

Povinností producenta odpadních vod, který vypouští do veřejné kanalizace je mimo jiné:

- řídit se ustanoveními tohoto dodatku kanalizačního řádu

- neprodleně oznámit změnu ve vypouštění odpadních vod týkající se jejich kvality, tzn. vypouštění odpadních vod jiného charakteru nežli splaškových

- předložit provozovateli ke schválení návrh řešení předčištění vypouštěných odpadních vod

- umožnit provozovateli kanalizace kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod

15. SOUVISEJÍCÍ  LEGISLATIVNÍ  PŘEDPISY

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění z.č. 76/2006 Sb.

- Vyhláška MZ ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích přípustného znečištění povrchových a odpadních vod v platném znění

V Moravské Třebové dne: 23.8.2012

Zpracoval: VHOS,a.s., útvar PRV – Ing. D.Mikulková, Ing. B.Kolaříková